МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра системного анализа и автоматического управления

Отчет по лабораторной работе 4

Студента 3 курса 321 группы

направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Факультета компьютерных наук и информационных технологий

Чесакова Максима Евгеньевича

Саратов 2026

Создание основных компонентов образа. Ядро Linux.

Цель работы: Изучить что такое ядро ОС и за что оно отвечает, научиться изменять конфигурационный файл для сборки ядра и собрать ядро с заданной конфигурацией.

Ход работы:

- Установлены необходимые пакеты из репозитория Sisyphus: apt-get install wget build-essential bc flex bison ncurses-devel openssl libssl-devel dtc,  apt-get install kernel-source-6.16. лучеРаспакован полученный архив, находящийся в директории /usr/src/kernel/sources/kernel-source-6.16.tar в домашнюю директорию через графический интерфейс пользователя.

- Создан файл конфигурации по умолчанию с целевой архитектурой risc-v, указан кросс-компилятор: make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- defconfig.

- Произведена донастройка получившейся конфигурации. Вход в графическое меню: make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- menuconfig.  После нажатия на клавишу / можно выполнять поиск нужного параметра по его названию. Найден параметр PREEMPT_RT, который выключен. Его надо включить. Чтобы его включить надо обратить внимание на параменты из списка Depends on. Эти параметры должны быть в указанном состонии для работы основного параметра. Далее был включен wifi-модуль RTW88_8723DS  Далее добавлен любой уникальный параметр ADA4250 Выполнено сохранение конфигурации выбором и нажатием <save> в графическом интерфейсе программы. Имя полученной конфигурации изменено на chesconfig. Конфигурация по умолчанию была заранее скопирована и перемещена.

- Зафиксирована разница между полученной и стандартной конфигурацией утилитой diff.

- Запущена сборка ядра. make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j$(nproc).

Готовые файлы образа ядра, файл сгенерированного дерева устройств .dtb в каталоге dts.

- Скопированы и сохранены ядро, файл конфигурации и sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb на usb flash накопитель. Командой cp директория_файла директория_в_которую_копируется.